Отчет По учебной практике По дисциплине: Принципы построения и функционирования компьютерных сетей.

Студента гр. ССА-30: Захаркова Сереги Специальность: Сетевое и системное администрирование Руководитель: Моглова О.А. Оценка: Дата:

Введение

Учебная практика является важным этапом подготовки. Она является видом учебно-вспомогательного процесса, в ходе которого закрепляется теоретические знания на производстве. Практика является завершающим этапом в процессе подготовки студента к самостоятельной производственной деятельности.

Она являлась подготовкой к работе с аппаратными и программными компонентами локальных вычислительных сетей.

Цели и задачи учебной практики.

Целью производственной практики является изучение аппаратных и программных компонент локальной вычислительной сети и приобретение практических навыков их применения.

Задачи, решаемые в процессе прохождения учебной	 практики:

Ознакомился с топологией сетей: физическая шина, звезда, кольцо, звезда и логическое кольцо.

Ознакомился с оборудованием, таким как: коммутатор, оптический кросс, патч-панель, муфта.

Выполнить индивидуальное задание

2. Общая топология сетей.

Все компьютеры в локальной сети соединены линиями связи. Геометрическое расположение линий связи относительно узлов сети и физическое подключение узлов к сети называется  физической топологией. В зависимости от топологии различают сети: шинной, кольцевой, звездной, иерархической и произвольной структуры.

Различают физическую и логическую топологию. Логическая и физическая топологии сети независимы друг от друга. Физическая топология - это геометрия построения сети, а логическая топология определяет направления потоков данных между узлами сети и способы передачи данных.

В настоящее время в локальных сетях используются следующие физические топологии:

- физическая "шина" (bus);

- физическая “звезда” (star);

- физическое “кольцо” (ring);

- физическая "звезда" и логическое "кольцо" (TokenRing).

2.1. Шинная топология.

Сети с шинной топологией (рис. 1) используют линейный моноканал (коаксиальный кабель) передачи данных, на концах которого устанавливаются оконечные сопротивления (терминаторы). Каждый компьютер подключается к коаксиальному кабелю с помощью Т-разъема (Т - коннектор). Данные от передающего узла сети передаются по шине в обе стороны, отражаясь от оконечных терминаторов. Терминаторы предотвращают отражение сигналов, т.е. используются для гашения сигналов, которые достигают концов канала передачи данных.

Рис.1

2.2. Топология типа “звезда”.

В сети построенной по топологии типа “звезда” (рис. 1) каждая рабочая станция подсоединяется кабелем (витой парой) к концентратору или хабу (hub). Концентратор обеспечивает параллельное соединение ПК и, таким образом, все компьютеры, подключенные к сети, могут общаться друг с другом.

Рис. 2

2.3. Топология “кольцо”.

В сети с топологией кольцо все узлы соединены каналами связи в неразрывное кольцо (необязательно окружность), по которому передаются данные. Выход одного ПК соединяется со входом другого ПК. Начав движение из одной точки, данные, в конечном счете, попадают на его начало. Данные в кольце всегда движутся в одном и том же направлении.

Рис. 3

2.4. Топология TokenRing

Эта топология основана на топологии "физическое кольцо с подключением типа звезда". В данной топологии все рабочие станции подключаются к центральному концентратору (TokenRing) как в топологии физическая звезда. Центральный концентратор - это интеллектуальное устройство, которое с помощью перемычек обеспечивает последовательное соединение выхода одной станции со входом другой станции.

Рис. 4

Ознакомление с оборудованием.

На учебной практике нам было предоставлено следующее оборудование для ознакомление с ним:

1. Коммутационная панель (кросс-панель, патч-панель) — одна из составных частей структурированной кабельной системы (СКС). Представляет собой панель с множеством соединительных разъёмов, расположенных на лицевой стороне панели.( Рис. 1)

Рис.1

2. Оптический кросс — устройство для разъёмного соединения окантованного многоволоконного оптического кабеля и оптических шнуров с помощью специальных розеток. (Рис. 2)

Рис. 2

3. Сетевой коммутатор (жарг. свитч, свич от англ. switch — переключатель) — устройство, предназначенное для соединения несколькихузлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. (Рис. 3)

Рис. 3

4. Муфта оптическая – это устройство, предназначенное для соединения любого типа оптических кабелей, при их прокладке в грунте, каналах кабельной канализации, тоннелях, коллекторах, а также на опорах воздушных линий связи и электропередач. (Рис. 4)

Рис. 4

3. Проектирование физической топологии

Целью Проектирования физической топологии является:

Разработать «расшивку» патч-панели и вдальнейшем выполнить проверку соединений.

Расшивка патч-панели происходит в определённом порядке по схеме (рис. 1), если порядок не будет соблюден, то патч-панель работать не будет.

Рис. 1

4. Проектирование логической топологии

Целью Проектирования логической топологии является:

Произвести  «расшивку» патч-панели и выполнить проверку соединений.

На проектирование были предоставлены: патч-панель, кабель витая пара 25х2, ударные ножницы, LAN-тестер.

Расшивка начинается с первого коннектора и заканчивается на двенадцатом.(Рис. 2)

Рис. 2

После того, как расшивка закачена, качество соединения нужно проверить LAN-тестером, чтоб все соединенияработали.(Рис. 5)

Рис. 5

Конечный результат расшивки выглядит так (Рис. 4)

Рис. 4

Рисунок 9                       Ударные ножницы

Рисунок 8

Коннектор RJ 45

5.Настройка виртуального стенда

Целью Настройки виртуального стенда является:

Расставить  точки  доступа WI-FI в помещении своего варианта,

Чистота сигнала не должна опускаться ниже 55.

Для настройки виртуального стенда нам понадобился сайт D-Link            WI-FI  Planner PRO

План здания         Точки доступа WI-FI

Чистота сигнала

6.Документирования сети

Целью Документирования сети является:

монтаж сети, восстановления сети после сбоя, локализации ошибок неисправностей и их прогнозирования.

?????????????????????????????????????????????????????????

7. Обжим прямого и перекрестного кабеля

Целью Обжим прямого и перекрестного кабеля является:

Выполнить Обжим кабеля UTP в коннектор RJ 45 и выполнить проверку соединений.

На Обжим прямого и перекрестного кабеля был предоставлен: витая пара cat.5e  , Мини нож для зачистки проводов , LAN-тестер, коннектор RJ 45, Ножницы для обжима.

Соединение модуля с патч-панелью происходит с помощью ножниц (рис. 3)												Рис.3

Рисунок 6

Мини нож для зачистки проводов

8. Монтаж сетевых розеток

Целью монтажа сетевых розеток является:

Произвести «расшивку» сетевой розетки и проверить работоспособность

Для «расшивки» сетевой розетки были предоставлены:

Ударные ножницы, кабель (витая пара cat.5e), сетевая розетка,

Коннектор RJ 45.

Сетевая розетка (Рис. 7)

9.Монтаж коммутационной панели

Целью монтажа коммутационной панели является:

Сварка оптического шнура с оптоволокном, укладка разваренного волокна в оптический кросс подключенный к  коммутационной панели.

Для монтажа коммутационной панелбыли предоставлены:

Коммутационная панель, кросс оптический, оптоволокно, сварочный аппарат, оптический шнур.

Оптический кросс — устройство для разъёмного соединения окантованного многоволоконного оптического кабеля и оптических шнуров с помощью специальных розеток. (Рис. 2)

Рис. 2

Заключение о практике.

За  время прохождения учебной практики:

Получен практический опыт работы спатч-панелью;

Разобрана общая топология сетей;

Разобрана физическая и логическая топология сетей;

Список литературы

- Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007, - 958 с.: ил.

- ГОСТ 2.105 – 95 Общие требования к текстовым документам.